# 行业应用大纲 · 独立大纲（PPT 2）

定位：接在 PPT1 通用基础之后，面向制造业/精益场景的落地篇。通用概念（Agent/RAG/人在回路）在此以”行业场景”再演一遍。 行业内容来源：tertiarycourses《AI for Lean Manufacturing》课件包（精益+AI 制造 v7）+ 10 个带数据活动包。 日期：2026-08-23

## 开篇回扣（1 页）

- 一句话接档：“通用基础你已具备，下面看 AI 在你所在的行业具体怎么落地。”

- 通用概念 → 行业映射速查（放首页，帮学员对接）：

  - 大模型 LLM → 读懂手册/工单/标准的”文本大脑”

  - 智能体 Agent → 制造 Copilot（查资料、起草受控文件、调度）

  - 知识库·RAG → 标准作业知识库（接地式生成，活动 09）

  - 人在回路 → 车间版：AI 给证据与置信度，人批处置权

## 模块 1：制造业为何要 AI（约 30 分钟）【必讲】

- 1.1 精益 + AI 的自然结合：精益去浪费，AI 补”感知/预测/推荐/生成/学习”五种能力

- 1.2 技术演进（关系图）：自动化(规则) → 分析(描述诊断) → 机器学习(预测) → 生成式 AI(创造)（确定性→概率性）

- 1.3 维护四阶演进（关系图）：反应式 → 预防式 → 状态式 → 预测式

- 1.4 经典 ML vs 生成式 AI 的分工：一个出分数/类别/预测，一个出文本/图像/代码；高阶方案两者结合（预测报警 + 接地副驾解释证据）

- 1.5 选型口诀：“用能可靠解决问题的最简方法，别一上来就上大模型”

- 课堂试一下：在你产线里找一个”反应式→预测式”可升级的环节

## 模块 2：制造业 AI 六大场景（约 45 分钟）【必讲】

- 2.1 预测性维护 Predictive Maintenance：从传感器+工单历史预测故障，减少非计划停机

- 2.2 视觉质检 Visual Quality：图像分类/筛查/分诊缺陷；含混淆矩阵（精确率/召回率）——“整体准确率 98% 仍不够用”案例

- 2.3 工艺优化 Process Optimisation：定位瓶颈、推荐参数区间

- 2.4 数字孪生 Digital Twin：物理改动前先仿真

- 2.5 制造 Copilot：检索手册、总结工单、起草受控作业内容

- 2.6 智能补货 / 需求感知：基于需求与库存数据给补货建议

- 课堂试一下：六场景里，哪个离你岗位最近？圈出来

## 模块 3：精益速成（给非制造学员，约 30 分钟）【可选：制造岗位可跳过，非制造岗位必讲】

目的：让非产线学员也能听懂行业语言，便于后续沟通。

- 3.1 八大浪费 DOWNTIME：缺陷/过量/等待/人才未用/搬运/库存/动作/过度加工

- 3.2 节拍/周期/交付三钟对比：Takt / Cycle / Lead time（三个不同的”钟”）

- 3.3 瓶颈 Bottleneck：约束决定产出

- 3.4 OEE = 可用率×性能×质量：设备效率一眼看

- 3.5 5S / JIT / 看板 / SMED / TPM（一句话各讲清）

- 课堂试一下：在你部门里找 1 个”浪费”并命名它属于 DOWNTIME 哪类

## 模块 4：数据就绪与人在回路（约 35 分钟）【必讲】

- 4.1 落地门槛——数据就绪：有产出基线 + 代表数据 + 标签 + 归属 + 动作流，才准试点

- 4.2 负责任 AI / NIST AI RMF：治理-映射-度量-管理 四步；国内语境对照《个人信息保护法》《数据安全法》与企业数据分级要求——车间数据不出厂是硬约束

- 4.3 混淆矩阵深讲（行业版）：精确率/召回率/假阳性代价；安全关键缺陷漏检代价极高

- 4.4 人在回路（车间版）：AI 给证据与置信度，人批处置权；不外包责任

- 4.5 漂移与回退：模型上线后会退化，需监控再训练

- 课堂试一下：给一个”质检 AI 误判”场景，标出人在哪一步该介入

## 模块 5：制造业 Agent 与 RAG 落地（约 35 分钟）【必讲】

- 5.1 制造 Copilot ≠ 全自动：副驾定位，人主导

- 5.2 接地式 GenAI 标准作业（活动 09 原型）：把维修手册/工单接进知识库，RAG 生成”可追溯来源”的受控作业内容

- 5.3 Agent 在车间的形态：感知设备状态 → 规划排查步骤 → 调用工具查资料/下单 → 观察结果 → 人确认

- 5.4 知识库怎么建：切分手册 → 嵌入 → 向量库 → 检索 → 增强（与 PPT1 M4 呼应）

- 5.5 边缘 AI / 小模型（SLM）补充：车间数据不出厂、断网可用、低延迟——适合端侧部署

- 课堂试一下：设计一个”设备报修 Agent”的最小闭环

## 模块 6：精益-AI 试点方法（约 30 分钟）【必讲】

- 6.1 试点生命周期：问题基线 → 数据与风险就绪 → 小实验 → 人在回路试 → 量价值与危害 → 标准化/扩/停

- 6.2 ROI 怎么算：节省工时 + 减少停机 + 降缺陷成本 − 投入；用活动数据练手

- 6.3 PDCA 闭环：计划-执行-检查-处理，试点即改进

- 6.4 避坑：别跳过”为什么”、别只堆理论、别一次铺太大

- 课堂试一下：用 ROI 公式估一个小改进的预期收益

## 模块 7：案例工作坊（约 45 分钟，搬真实活动包）【必讲】

直接采用 TGS 课件包中带数据的活动，学员分组练。

- 活动 07 视觉质检：终检瓶颈、裂纹极罕见 → 设计 AI 分诊 + 人在回路

- 活动 08 预测维护：CNC-2 振动升温、厂商模型不解释动作 → 设计”证据+置信度+人批”决策

- 活动 01 浪费走查：CNC-检验-包装节拍延误 → 找浪费 + AI 机会扫描

- 交付：每组产出 1 页”试点章程”（问题/数据/AI方案/人在哪/ROI）

- 衔接企业 AI 倡导网络（Champion）：工作坊结束前，从各组推荐 3–5 名 AI 倡导者（学员自荐 + 讲师提名），承接”每部门每周 1 个真实 AI 用例演示 + 带教新人”，把课程成果接入企业实践社区，课后不熄火

## 收尾：行业素养自查清单（行业版结业标准）

- 能说清”精益+AI”的五种补位能力

- 知道制造业 AI 六大场景，能对应自己岗位

- 听懂八大浪费/节拍/OEE 并能在自己部门找浪费

- 理解数据就绪门槛与人在回路的处置权

- 看懂视觉质检的混淆矩阵（为何准确率不够）

- 知道制造 Copilot / RAG 标准作业怎么落地

- 会用 ROI + PDCA 框定一个小试点

- 能搬一个真实活动包做案例演练

以上达标 = 通过《行业应用（PPT 2）》。与 PPT1 通用素养合计，构成完整初级认证。

## 附：与 PPT1 的衔接点（讲师备忘）

- PPT1 M4 讲过 Agent/RAG/人在回路 → 本篇 M5 用行业场景复现，学员”温故知新”

- PPT1 M5 讲过影子 AI/隐私 → 本篇 M4 落到”车间数据不出厂/边缘AI”

- PPT1 M6 讲过工作流 → 本篇 M6/M7 落到”精益-AI 试点工作流”

## 附：国际标准与框架映射（行业篇）

与通用篇附录配套：行业篇模块对应 DOL 框架的”场景探索 + 驾驭 + 评估”三层，治理框架对应 NIST / ISO / 国内法规。

| 本篇模块 | 美国 DOL AI 素养框架（2026） | 对应治理框架 |
| --- | --- | --- |
| M1 制造业为何要 AI | Layer 1 + Layer 2 | — |
| M2 六大场景 | Layer 2 探索 AI 用途（行业案例） | — |
| M3 精益速成 | Layer 2（嵌入语境——行业语言） | — |
| M4 数据就绪与人在回路 | Layer 4 评估 AI 输出 + Layer 5 负责任使用 | NIST AI RMF（治理-映射-度量-管理）；PIPL / 数据安全法 |
| M5 Agent 与 RAG 落地 | Layer 3 有效驾驭 AI（agentic、工具调用） | ISO/IEC 42001（AI 管理体系，企业侧延伸） |
| M6 试点方法 | Layer 3 + Layer 4（实操与价值度量） | — |
| M7 案例工作坊 | Layer 2+3+4（体验式学习） | — |

出处：DOL AI Literacy Framework；NIST AI RMF 1.0；ISO/IEC 42001:2023（AI 管理体系）；均为公开来源，可查。